IDEA TECHNOLOGY

ĐÁNH GIÁ KHẢ THI

Nền tảng giám sát tiện ích và cải thiện sử dụng năng lượng nội bộ

| Document ID | DOC-02 |
| --- | --- |
| Project | IDEA Utility Monitoring Platform (IUMP) |
| Company | IDEA Technology |
| Version | 0.1 |
| Status | Draft - Initial Feasibility Assessment |
| Document Owner | Trưởng bộ phận Kỹ thuật/Vận hành (Product Owner) |
| Prepared By | Software Engineering Team / Acting BA & Solution Architect |
| Issue Date | 22/07/2026 |
| Classification | Internal Use |
| Primary Source | DOC-01 Product Vision & Scope v0.3 - In Review |
| Applicable Scope | MVP-1, POC-01/MVP-2 và định hướng MVP-3 |

TÀI LIỆU NỘI BỘ Tài liệu này đánh giá khả năng triển khai sản phẩm theo các quyết định của DOC-01 v0.3. Nội dung không phải cam kết về mức tiết kiệm năng lượng, không thay thế khảo sát hiện trường, đánh giá an toàn điện/OT hoặc dự toán được phê duyệt.

Kết luận phiên bản 0.1

IUMP khả thi để tiếp tục đặc tả và phát triển MVP-1 bằng simulator/CSV/REST API. POC-01 với dữ liệu Modbus TCP được đánh giá là khả thi có điều kiện và chỉ được bắt đầu khi hoàn thành readiness gate về Data Owner, point list, quyền truy cập read-only, mạng, dữ liệu mẫu và tiêu chí nghiệm thu. AI/ML, điều khiển thiết bị và cam kết tiết kiệm tiếp tục là NO-GO trong phạm vi hiện tại.

# Kiểm soát tài liệu

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Mục đích | Đánh giá mức khả thi của IUMP theo góc nhìn sản phẩm, nghiệp vụ, dữ liệu, tích hợp OT, phần mềm, bảo mật, vận hành, nguồn lực, tiến độ và chi phí; xác định quyết định GO/NO-GO và bằng chứng cần thu thập. |
| Đối tượng đọc | Sponsor/Product Owner, quản lý vận hành, Technical/Energy Reviewer, Data Owner, IT/OT Security, Software Engineering Team, Infrastructure/DevOps và reviewer liên quan. |
| Nguồn thông tin | DOC-01 Product Vision & Scope v0.3; đề xuất sản phẩm ban đầu; các giả định và quyết định mặc định đã được DOC-01 chốt cho tài liệu downstream. |
| Phương pháp | Đánh giá theo dimension, chấm điểm 1-5, ghi confidence, phân tích điều kiện tiên quyết, rủi ro, option và decision gate. Không thay thế khảo sát hiện trường hoặc dự toán chính thức. |
| Tài liệu liên quan | DOC-01 Product Vision & Scope; DOC-03 BRD; DOC-04 SRS; DOC-05 SAD; DOC-06 Data & Integration; DOC-07 Roadmap; ADR và POC Plan. |
| Quyền sử dụng | Nội bộ IDEA Technology. Không phát hành ra ngoài nếu chưa được phê duyệt. |
| Hiệu lực | Bản Draft v0.1 dùng để review và làm đầu vào ban đầu cho DOC-03 đến DOC-07. Mọi kết luận có confidence thấp phải được kiểm chứng trước khi coi là baseline. |

## Lịch sử thay đổi

| Version | Ngày | Trạng thái | Người cập nhật | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 22/07/2026 | Draft | Software Engineering Team | Tạo đánh giá khả thi ban đầu; phân loại GO/conditional GO/NO-GO; chấm điểm dimension; xác định POC-01, risk register, readiness gate và khuyến nghị triển khai. |

## Quy ước kết luận và độ tin cậy

| Nhãn | Ý nghĩa | Cách sử dụng |
| --- | --- | --- |
| GO | Có thể tiến hành trong phạm vi đã nêu bằng các kiểm soát thông thường. | Được đưa vào tài liệu downstream và kế hoạch triển khai. |
| GO có điều kiện | Khả thi nhưng còn phụ thuộc bắt buộc hoặc bằng chứng chưa hoàn tất. | Chỉ bắt đầu sau khi điều kiện gate được xác nhận. |
| Tạm hoãn | Có tiềm năng nhưng chưa đủ dữ liệu, nguồn lực hoặc mức trưởng thành. | Giữ trong roadmap; không đưa vào commitment hiện tại. |
| NO-GO | Không phù hợp ranh giới, rủi ro hoặc mức sẵn sàng hiện tại. | Không triển khai; muốn mở lại phải qua change control/ADR. |
| Confidence cao | Kết luận dựa trên quyết định đã chốt hoặc năng lực phần mềm có thể kiểm chứng trực tiếp. | Có thể dùng để thiết kế chi tiết. |
| Confidence trung bình | Có cơ sở hợp lý nhưng cần xác nhận qua review hoặc POC. | Theo dõi assumption/evidence. |
| Confidence thấp | Thiếu khảo sát, số liệu hoặc owner xác nhận. | Không dùng để cam kết hoặc lập budget chính thức. |

# Mục lục nội dung và hướng dẫn đọc

| Mục | Nội dung | Mục đích đọc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tóm tắt điều hành | Kết luận khả thi và quyết định tổng thể. |
| 2 | Mục đích, phạm vi và giới hạn | DOC-02 đánh giá gì và không thay thế hoạt động nào. |
| 3 | Cơ sở đánh giá và phương pháp | Nguồn, thang điểm, confidence và nguyên tắc gate. |
| 4 | Kết quả tổng hợp | Điểm tổng, heatmap, quyết định theo horizon. |
| 5 | Khả thi chiến lược và giá trị nội bộ | Mức phù hợp với định hướng IDEA Technology. |
| 6 | Khả thi nghiệp vụ và vận hành | Workflow, ownership, adoption và khoảng trống cần xác nhận. |
| 7 | Khả thi phạm vi chức năng | MVP-1/2/3 và mức phức tạp chức năng. |
| 8 | Khả thi dữ liệu | Nguồn, chất lượng, volume, retention và baseline. |
| 9 | Khả thi tích hợp OT và thiết bị | Modbus TCP, Edge Collector, mạng và read-only. |
| 10 | Khả thi phần mềm và kiến trúc | Modular monolith, extension point, scalability và maintainability. |
| 11 | Khả thi bảo mật và phân tách mạng | IAM, audit, credential, OT/IT boundary và hardening. |
| 12 | Khả thi hạ tầng và vận hành hệ thống | On-premise, backup, monitoring, RPO/RTO và support. |
| 13 | Khả thi trải nghiệm người dùng và thay đổi | Usability, training, alert fatigue và adoption. |
| 14 | Khả thi nguồn lực và năng lực | Vai trò, kỹ năng, trách nhiệm và khoảng trống nhân sự. |
| 15 | Khả thi tiến độ và cách giao hàng | Phasing, dependency và điều kiện ước lượng. |
| 16 | Khả thi chi phí và giá trị kinh tế | Cost model nội bộ, chưa phải dự toán chính thức. |
| 17 | Đánh giá riêng POC-01 | Cụm máy nén khí, 8-20 điểm đo điện, tiêu chí kiểm chứng. |
| 18 | Phân tích rủi ro và bất định | Rủi ro ưu tiên, response và trigger. |
| 19 | Giả định, ràng buộc và phụ thuộc | Điều kiện nền cần quản lý. |
| 20 | Phân tích phương án | So sánh build, mua, tích hợp và trì hoãn. |
| 21 | Khuyến nghị triển khai | Cách tiếp cận đề xuất và phạm vi từng bước. |
| 22 | GO/NO-GO gate và kế hoạch bằng chứng | Gate trước MVP-1/MVP-2/MVP-3. |
| 23 | Tiêu chí baseline v1.0 | Điều kiện để DOC-02 được phê duyệt. |
| Phụ lục | Scoring, risk register, readiness checklist, xác nhận | Biểu mẫu dùng cho review và POC. |

Hướng dẫn sử dụng Đọc mục 1 và 4 để nắm quyết định; mục 8-12 để hiểu khả thi kỹ thuật; mục 14-16 để xem điều kiện nguồn lực/chi phí; mục 17 và 22 để quyết định POC. Các điểm số chỉ là công cụ so sánh, không thay thế decision gate bắt buộc.

# 1. Tóm tắt điều hành

IDEA Utility Monitoring Platform (IUMP) được đánh giá là khả thi để tiếp tục ở cấp tài liệu và phát triển MVP-1. Khả năng này chủ yếu đến từ việc phạm vi MVP-1 không phụ thuộc thiết bị thật, sử dụng mô hình dữ liệu tổng quát, rule cấu hình, alert workflow và kiến trúc đơn giản trước. Các năng lực này nằm trong khả năng triển khai của đội phần mềm và có thể kiểm thử bằng simulator, CSV và REST API.

Khả thi của POC-01/MVP-2 thấp hơn MVP-1 vì phụ thuộc vào nguồn dữ liệu Modbus TCP, thiết bị/gateway, point/register list, phân tách mạng OT, quyền read-only, Data Owner và cửa sổ thử nghiệm. Những phụ thuộc này chưa phải là lý do dừng dự án, nhưng chúng là gate bắt buộc. Việc bắt đầu tích hợp khi chưa đủ readiness có nguy cơ biến POC thành hoạt động dò lỗi thiết bị/mạng không kiểm soát và làm sai kết luận về chất lượng phần mềm.

MVP-3 về improvement tracking cũng khả thi ở góc độ phần mềm, nhưng giá trị thực tế phụ thuộc vào workflow vận hành, taxonomy nguyên nhân/hành động, reviewer và phương pháp baseline. Vì vậy, nền tảng dữ liệu và alert workflow nên được kiểm chứng trước khi mở rộng sang kết luận cải tiến.

## 1.1. Kết luận chính

| Quyết định | Phạm vi | Lý do | Điều kiện/Next step |
| --- | --- | --- | --- |
| GO | DOC-03 đến DOC-07 và MVP-1 | Product boundary, capability và mặc định thiết kế đã đủ rõ; simulator/CSV/API cho phép xây luồng hoàn chỉnh mà không chờ thiết bị thật. | Bắt đầu đặc tả chi tiết và backlog MVP-1; duy trì assumption/decision log. |
| GO CÓ ĐIỀU KIỆN | POC-01/MVP-2 | Giải pháp Modbus TCP + Edge Collector read-only là hợp lý nhưng phụ thuộc readiness tại hiện trường. | Hoàn thành 10 điều kiện bắt buộc tại mục 17/22 trước khi kết nối nguồn thật. |
| GO CÓ ĐIỀU KIỆN | MVP-3 Improvement Evidence | Chức năng baseline/evaluation có thể xây, nhưng phương pháp và reviewer phải được xác nhận. | Chỉ commitment sau khi có ít nhất một action thật và Technical/Energy Reviewer. |
| TẠM HOÃN | Mở rộng nước/khí nén/gas và tích hợp enterprise | Mô hình hỗ trợ mở rộng nhưng chưa có Data Owner, point list, rule và process owner cho từng miền. | Mở theo horizon sau POC điện thành công. |
| NO-GO | AI/ML trong MVP-1/MVP-2 | Chưa có dữ liệu đủ dài, label, evaluation và model governance. | Giữ ở H6; chỉ mở khi data quality và use case được chứng minh. |
| NO-GO | Điều khiển thiết bị hoặc ghi PLC | Ngoài product boundary, rủi ro an toàn và security cao. | Chỉ xem xét bằng chương trình riêng có safety review, approval, interlock và rollback. |
| NO-GO | Cam kết phần trăm/số tiền tiết kiệm | Chưa có baseline, đơn giá, phương pháp chuẩn hóa và reviewer phê duyệt. | Chỉ báo observed/estimated/validated change theo governance. |

## 1.2. Điểm tổng hợp

| Dimension | Trọng số | Điểm /5 | Confidence | Nhận định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phù hợp chiến lược/nội bộ | 10% | 4.4 | Cao | Mục tiêu internal-first và vấn đề cần giải quyết rõ. |
| Nghiệp vụ/vận hành | 12% | 3.6 | Trung bình | Workflow hợp lý nhưng hiện trạng và owner thực tế cần khảo sát. |
| Phạm vi chức năng | 10% | 4.1 | Cao | MVP phân lớp rõ, có luồng end-to-end. |
| Phần mềm/kiến trúc | 16% | 4.4 | Cao | Modular monolith, generic model, adapter/rule extension khả thi. |
| Dữ liệu | 15% | 3.2 | Trung bình | Contract có thể thiết kế; nguồn thật, accuracy và quality chưa kiểm chứng. |
| OT/tích hợp thiết bị | 15% | 3.0 | Trung bình-thấp | Phương án phù hợp nhưng phụ thuộc thiết bị, gateway, mạng, register và test window. |
| Bảo mật/hạ tầng/vận hành | 10% | 3.5 | Trung bình | On-premise và outbound-only hợp lý; cần review, sizing, restore test và support. |
| Nguồn lực/năng lực | 8% | 2.8 | Thấp-trung bình | Đội phần mềm chưa thay thế Data Owner, reviewer điện/automation và operations owner. |
| Tiến độ/delivery | 3% | 3.5 | Trung bình | Phasing giảm rủi ro; chưa đủ dữ liệu để chốt timeline chính thức. |
| Chi phí/kinh tế | 1% | 3.0 | Thấp | Có cost model nhưng chưa có inventory, rate và budget. |

Điểm khả thi tổng hợp: 3,6/5 - KHẢ THI CÓ ĐIỀU KIỆN Điểm tổng hợp được làm tròn từ mô hình có trọng số. Gate bắt buộc có quyền ưu tiên cao hơn điểm số: nếu không có Data Owner, point list, quyền read-only hoặc security approval thì POC-01 vẫn phải tạm dừng dù tổng điểm trên ngưỡng.

# 2. Mục đích, phạm vi và giới hạn đánh giá

## 2.1. Mục đích

Xác định phần nào của IUMP có thể bắt đầu ngay bằng năng lực phần mềm hiện có.

Phân biệt khả thi phần mềm với khả thi dữ liệu, thiết bị, OT, vận hành và hiệu quả năng lượng.

Xác định các điều kiện bắt buộc để chuyển từ MVP-1 sang nguồn dữ liệu thật POC-01/MVP-2.

Đưa ra khuyến nghị phasing để tạo giá trị sớm mà không hard-code hoặc đầu tư quá mức.

Làm đầu vào cho BRD, SRS, SAD, Data & Integration Specification và Roadmap.

Ngăn các kỳ vọng ngoài phạm vi như AI tự kết luận, điều khiển thiết bị và cam kết tiết kiệm.

## 2.2. Phạm vi đánh giá

| Trong phạm vi DOC-02 | Ngoài phạm vi DOC-02 |
| --- | --- |
| Strategic fit, value hypothesis, operational need và adoption. | Khảo sát hiện trạng được ký xác nhận. |
| MVP-1, POC-01/MVP-2, hướng MVP-3 và horizon sau MVP. | Thiết kế chi tiết database/API/module. |
| Data, Modbus TCP, Edge Collector, mạng, security và on-premise ở mức feasibility. | Địa chỉ register, sơ đồ đấu nối, cấu hình thiết bị cụ thể. |
| Nguồn lực, kỹ năng, tiến độ theo điều kiện và cost model. | Dự toán chi phí/budget/quotation chính thức. |
| Risk, dependency, readiness và GO/NO-GO gate. | Kết luận chuyên môn về ngưỡng tối ưu hoặc mức tiết kiệm. |
| Phân tích phương án build/mua/tích hợp/trì hoãn. | Safety case cho chức năng điều khiển thiết bị. |

## 2.3. Giới hạn của phiên bản 0.1

Chưa có biên bản khảo sát POC-01, inventory thiết bị, register/tag list, sơ đồ mạng hoặc dữ liệu đọc thử được xác nhận.

Chưa có ước lượng nguồn lực theo năng suất đội phát triển, lịch release và mức sẵn sàng của các vai trò ngoài phần mềm.

Chưa có đơn giá hạ tầng, phần cứng, license hoặc chi phí cơ hội nội bộ.

Chưa có baseline về thời gian tạo báo cáo, thời gian phát hiện và tỷ lệ alert hiện tại để chứng minh benefit định lượng.

Điểm số có confidence thấp/trung bình phải được cập nhật khi có evidence; không được dùng như approval thay cho owner.

# 3. Cơ sở đánh giá và phương pháp

## 3.1. Cơ sở đánh giá

DOC-02 sử dụng DOC-01 v0.3 làm source of truth cho product boundary, POC scope, nguồn dữ liệu đầu tiên, tần suất, vai trò, retention, deployment, notification, báo cáo và KPI. DOC-02 không tự mở lại các quyết định này; nếu phân tích phát hiện quyết định không còn khả thi, kết quả phải được ghi thành change request và trả về governance của DOC-01.

| Nhóm đầu vào | Quyết định/giả định được áp dụng |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Nội bộ IDEA Technology; không billing/subscription/tenant bên ngoài. |
| MVP-1 | Simulator, CSV, REST ingestion; asset/point, telemetry, dashboard, rule, alert, audit, basic report. |
| POC-01 | Cụm máy nén khí phục vụ sản xuất; một tủ điện/cụm phụ tải; 8-20 điểm đo; chỉ giám sát điện. |
| Nguồn thật | Đồng hồ điện qua Modbus TCP đến Edge Collector; RTU qua gateway; read-only. |
| Dữ liệu | Mẫu 60 giây; P95 latency <= 2 phút; No Data sau 5 phút; aggregate 15 phút/giờ/ngày. |
| Triển khai | On-premise; Edge tại OT chỉ outbound đến ingestion endpoint; buffer tối thiểu 7 ngày. |
| Retention/DR | Raw 12 tháng; aggregate 15 phút/giờ 36 tháng; aggregate ngày/alert/audit/improvement 5 năm; RPO 4 giờ; RTO 8 giờ. |
| Quyền/phê duyệt | Administrator, Engineer, Operator, Manager/Viewer theo site/area; Reviewer phê duyệt rule; Manager phê duyệt kết quả cải tiến. |
| Thông báo/báo cáo | In-app mọi alert; email High/Critical; báo cáo ngày/tháng, web + PDF/CSV. |
| Out-of-scope | AI/ML trong MVP-1/2, control/write-back, savings commitment, microservices/Kubernetes từ đầu. |

## 3.2. Thang điểm feasibility

| Điểm | Mức | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| 1.0-1.9 | Không khả thi hiện tại | Có blocker căn bản, rủi ro không chấp nhận hoặc nằm ngoài product boundary. |
| 2.0-2.9 | Khả thi thấp | Có thể về lý thuyết nhưng thiếu nhiều dependency/evidence; không nên commitment. |
| 3.0-3.4 | Khả thi có điều kiện | Có đường triển khai hợp lý nhưng cần gate, POC hoặc bổ sung owner/năng lực. |
| 3.5-4.2 | Khả thi | Có thể triển khai bằng phương án đã chọn; còn rủi ro quản lý được. |
| 4.3-5.0 | Khả thi cao | Cơ sở mạnh, phạm vi rõ, ít blocker; phù hợp bắt đầu chi tiết hóa/triển khai. |

## 3.3. Nguyên tắc ra quyết định

Product boundary và safety constraint được ưu tiên hơn benefit giả định.

Phần mềm chỉ được coi là khả thi thực tế khi data source, owner, operations và security có đường thực hiện.

Một điểm tổng cao không bù được blocker bắt buộc trong readiness gate.

Ưu tiên phương án tạo bằng chứng sớm, có fallback và có thể rollback.

Không biến giả định thành requirement cứng nếu chưa có người có thẩm quyền xác nhận.

Không dùng “có thể code được” để kết luận toàn bộ use case đã khả thi.

# 4. Kết quả tổng hợp và bản đồ quyết định

## 4.1. Heatmap theo horizon

| Horizon | Điểm /5 | Quyết định | Confidence | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H0 - Foundation/MVP-1 | 4.3 | GO | Cao | Không phụ thuộc thiết bị thật; nền tảng có thể kiểm thử end-to-end. |
| H1 - Real Data/POC-01 | 3.1 | GO có điều kiện | Trung bình | Phụ thuộc source owner, point list, network, sample và acceptance. |
| H2 - Operational Workflow | 3.7 | GO sau MVP-1 | Trung bình | Alert workflow có giá trị, cần người dùng thực và ownership policy. |
| H3 - Improvement Evidence | 3.2 | GO có điều kiện | Trung bình-thấp | Cần action thật, baseline method và reviewer. |
| H4 - Utility Expansion | 2.9 | Tạm hoãn | Thấp | Chưa có source/metric/rule owner cho các miền khác. |
| H5 - Enterprise Integration | 2.8 | Tạm hoãn | Thấp | MVP không phụ thuộc hệ thống ngoài; contract/process owner chưa có. |
| H6 - Advanced Analytics | 2.2 | NO-GO hiện tại | Cao | Chưa có data maturity và model governance. |
| H7 - Controlled Automation | 1.4 | NO-GO | Cao | Ngoài phạm vi và đòi hỏi safety program riêng. |

## 4.2. Blocker và dependency quan trọng nhất

| Ưu tiên | Vấn đề | Tác động nếu thiếu | Owner cần có | Hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Owner và point/register list | Không thể xác nhận mapping, expected interval hoặc accuracy. | Data Owner/Kỹ sư điện-automation | Chỉ định owner; tạo point list có version và sign-off. |
| 2 | Phê duyệt mạng OT/read-only | Không thể kết nối an toàn hoặc POC bị trì hoãn. | IT/OT Security | Network diagram, route/port, credential, outbound-only review. |
| 3 | Nguồn đọc thử và test window | Không kiểm chứng adapter, latency, duplicate và buffer. | Vendor/Data Owner/Operations | Proof read sớm trong cửa sổ không ảnh hưởng sản xuất. |
| 4 | Technical/Energy Reviewer | Rule/ngưỡng và kết quả cải tiến không đáng tin. | Product Owner | Chỉ định reviewer và approval workflow. |
| 5 | Operations/Support Owner | Hệ thống có thể chạy nhưng không được giám sát, backup hoặc hỗ trợ. | Product Owner/IT | Chốt monitoring, incident, backup/restore và support model. |
| 6 | Scope discipline | Dự án kéo sang SCADA/MES/AI/control làm MVP không hoàn thành. | Sponsor/Product Owner | Áp dụng change control và out-of-scope của DOC-01. |
| 7 | Nguồn lực software/OT phối hợp | Đội phần mềm bị buộc tự đoán nghiệp vụ hoặc debug thiết bị. | Sponsor/Product Owner | RACI, lịch review và thời lượng hỗ trợ được cam kết. |

# 5. Khả thi chiến lược và giá trị nội bộ

## 5.1. Mức phù hợp

IUMP phù hợp với định hướng internal-first vì tập trung vào khả năng quan sát, truy vết, xử lý và lưu bằng chứng thay vì doanh thu hoặc số khách hàng. Vấn đề được chọn có tính tái sử dụng giữa nhiều site và nhiều loại metric, đồng thời có thể bắt đầu từ một POC nhỏ. Đây là dấu hiệu tích cực cho khả thi chiến lược.

| Tiêu chí | Đánh giá | Bằng chứng/nhận định |
| --- | --- | --- |
| Phù hợp nhu cầu nội bộ | Cao | Tập trung dữ liệu, source health, alert ownership và report là nhu cầu vận hành phổ biến có thể kiểm chứng. |
| Khả năng tạo giá trị sớm | Khá | MVP-1 cung cấp dữ liệu tập trung, quality và alert workflow trước khi chứng minh savings. |
| Khả năng tái sử dụng | Cao | Generic asset/measurement model và extension point tránh ứng dụng riêng cho từng utility/site. |
| Ranh giới sản phẩm | Khá rõ | Không thay SCADA/MES/CMMS; không control; không AI/savings commitment trong giai đoạn đầu. |
| Khả năng đo giá trị | Trung bình | KPI POC đã có nhưng baseline hiện trạng chưa được đo. |
| Rủi ro kỳ vọng sai | Cao nếu quản trị yếu | Hình đề xuất ban đầu dễ tạo kỳ vọng “tự cải thiện”; cần giữ định vị human-in-the-loop. |

Kết luận dimension Điểm 4,4/5 - Khả thi cao. Điều kiện là Sponsor/Product Owner duy trì ranh giới nội bộ, không dùng POC để ngầm cam kết tiết kiệm hoặc mở rộng thương mại.

## 5.2. Giá trị có thể kiểm chứng trong POC

| Giả thuyết | Cách kiểm chứng | Không được kết luận quá mức |
| --- | --- | --- |
| Tập trung dữ liệu giảm thời gian tra cứu | Đo thời gian lấy số liệu/báo cáo trước và sau. | Không suy ra tiết kiệm năng lượng. |
| Rule phát hiện sớm hơn kiểm tra thủ công | So sánh timestamp hệ thống với thời điểm người dùng hiện tại phát hiện. | Không coi mọi alert là hữu ích. |
| Workflow giảm alert không owner | Đo acknowledge, assignment và closure. | Không coi notification đã gửi là vấn đề đã xử lý. |
| Data quality tránh hiểu sai dữ liệu | Đếm missing, reject, duplicate, late và mapping error được phát hiện. | Không khẳng định độ chính xác vật lý khi chưa đối chiếu meter/reference. |
| Improvement tracking tăng khả năng review | Đo completeness của baseline/evidence/approval. | Không tự tuyên bố nguyên nhân - kết quả. |

# 6. Khả thi nghiệp vụ và vận hành

## 6.1. Workflow nghiệp vụ

Luồng Acquire - Validate - Normalize - Observe - Detect - Coordinate - Improve - Evaluate - Learn là hợp lý và có thể phân tách thành các capability. Alert lifecycle Open, Acknowledged, In Progress, Recovered, Resolved, Closed/False Positive đủ để tránh việc cảnh báo chỉ là popup. Tuy nhiên, khả thi vận hành phụ thuộc vào việc các vai trò nội bộ thực sự chấp nhận cập nhật trạng thái và evidence trong hệ thống.

| Năng lực nghiệp vụ | Khả thi | Điều kiện cần xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Thiết lập asset/point | Cao | Naming convention, người được quyền tạo/sửa, quy trình decommission. |
| Quan sát dashboard/history | Cao | Widget tối thiểu, đơn vị, timezone, mức tổng hợp và user review. |
| Cấu hình/test rule | Khá | Engineer cấu hình; Reviewer phê duyệt; có version, test và rollback. |
| Acknowledge/assign/resolve | Khá | Ownership policy, ca làm việc, escalation và lý do đóng/ignore. |
| Báo cáo ngày/tháng | Khá | Mẫu, cut-off time, người xác nhận và dữ liệu thiếu. |
| Improvement action | Trung bình | Taxonomy, owner, due date, evidence và approval. |
| Baseline/evaluation | Trung bình-thấp | Phương pháp loại trừ yếu tố ngoại cảnh và reviewer. |
| Knowledge reuse | Thấp trong giai đoạn đầu | Cần đủ số case và taxonomy ổn định. |

## 6.2. Khoảng trống cần DOC-03 xác nhận

Quy trình hiện tại khi phát hiện sự cố/bất thường: ai nhận, ai điều tra, ai có quyền kết luận và đóng.

Khung giờ vận hành, ca làm việc và chính sách escalation của POC-01.

Danh mục nguyên nhân/hành động tối thiểu và trường hợp được ghi tự do.

Quy tắc xử lý alert Recovered nhưng chưa có người review.

SLA indicator có dùng theo giờ làm việc hay thời gian thực; ngày nghỉ và bảo trì kế hoạch.

Báo cáo ngày/tháng được tạo lúc nào, ai nhận, ai phê duyệt, dữ liệu thiếu được chú thích ra sao.

Điều kiện tạo Improvement Action từ alert và quyền approve/reject kết quả.

Kết luận dimension Điểm 3,6/5 - Khả thi, nhưng confidence trung bình. MVP-1 có thể xây workflow mặc định; trước khi nghiệm thu vận hành phải có user review và quy trình được DOC-03 chốt.

# 7. Khả thi phạm vi chức năng

## 7.1. Đánh giá MVP-1

| Mã | Năng lực | Đánh giá | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP1-01/02/03 | IAM, asset hierarchy, metric/unit | Khả thi cao | Mô hình quen thuộc; cần scope theo site/area và audit. |
| MVP1-04 | Data simulator | Khả thi cao | Có thể tạo scenario pause/replay, spike, missing, out-of-order. |
| MVP1-05 | CSV import | Khả thi cao | Cần schema, preview lỗi, batch trace và idempotency policy. |
| MVP1-06/07 | REST ingestion/query | Khả thi cao | Contract chuẩn, single/batch, pagination/aggregation. |
| MVP1-08 | Dashboard | Khả thi | Cần tránh over-design; ưu tiên source/data status và trend. |
| MVP1-09/10 | Rule management/test | Khả thi | Threshold/no-data trước; test history và versioning. |
| MVP1-11/12 | Alert lifecycle/assignment | Khả thi | State transition, permission, audit và concurrency. |
| MVP1-13 | In-app notification | Khả thi cao | Không để notification failure làm mất alert. |
| MVP1-14 | Audit log | Khả thi | Phải xác định event bắt buộc và retention. |
| MVP1-15 | Basic report/export | Khả thi | Giới hạn POC; background generation nếu file lớn. |

## 7.2. Độ phức tạp bị đánh giá thấp nếu không kiểm soát

| Vấn đề | Biểu hiện | Kiểm soát đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Timezone/timestamp | Biểu đồ lệch, aggregation sai ngày/ca. | Chuẩn source/received/processing time; timezone per site. |
| Dữ liệu thiếu khác giá trị 0 | Báo cáo sai hoặc rule false recovery. | Quality model và explicit Missing/No Data. |
| Rule stateful | Duration/cooldown cần giữ trạng thái qua restart. | Rule instance/state store và deterministic evaluation. |
| Gửi lại dữ liệu | Duplicate alert hoặc aggregate sai. | Idempotency/sequence và reprocessing policy. |
| Rule version | Alert cũ mất bối cảnh khi ngưỡng đổi. | Snapshot/version reference trong alert. |
| Large history query | UI chậm, database tải cao. | Aggregate, query limit, downsampling và cache phù hợp. |
| Concurrent alert updates | Hai người cập nhật đè nhau. | Optimistic concurrency và audit. |
| Export/report | Request timeout khi dữ liệu lớn. | Background job, status và file retention. |

Kết luận dimension Điểm 4,1/5 - Khả thi. Phạm vi chức năng đủ nhỏ để tạo end-to-end value nhưng phải đặc tả rõ state, quality, idempotency và rule version; nếu bỏ qua, MVP sẽ trông hoạt động nhưng không đáng tin.

# 8. Khả thi dữ liệu

## 8.1. Nguồn và contract

MVP-1 có khả thi dữ liệu cao vì nguồn được kiểm soát bởi simulator, CSV và REST API. POC-01 có confidence thấp hơn vì chưa có sample thực, register list, accuracy class, counter behavior hoặc clock behavior của đồng hồ. Canonical telemetry có thể thiết kế trước, nhưng mapping và validation range phải do Data Owner xác nhận.

| Khía cạnh | MVP-1 | POC-01/MVP-2 | Rủi ro/điều kiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Source | Simulator/CSV/API do đội phần mềm kiểm soát. | Đồng hồ/gateway Modbus TCP. | Thiết bị/vendor và quyền truy cập. |
| Point mapping | Dữ liệu mẫu theo catalog. | Register/tag -> measurement point. | Sai scale, signedness, byte/word order, unit. |
| Timestamp | Có thể tạo chuẩn. | Có thể source không có timestamp; Edge phải gắn thời gian đọc. | Clock drift, timezone, NTP. |
| Quality | Có thể mô phỏng đầy đủ. | Cần map communication error/out-of-range/stale. | Vendor-specific status. |
| Expected interval | Cấu hình 60 giây. | Phụ thuộc khả năng poll và tải thiết bị/mạng. | Polling quá nhanh/timeout. |
| Replay/late data | Có thể test. | Cần buffer và sequence. | Duplicate/out-of-order. |
| Accuracy | Không dùng để kết luận vật lý. | Đối chiếu meter display/reference. | Calibration và boundary đo. |
| Retention | Có thể sizing theo giả định. | Cần đo size thực và growth. | Storage/backup cost. |

## 8.2. Ước lượng volume POC

Với 8-20 điểm đo, chu kỳ 60 giây và vận hành 24/7, POC tạo khoảng 11.520-28.800 bản ghi/ngày, tương đương khoảng 4,2-10,5 triệu bản ghi/năm trước khi tính retry, metadata và aggregate. Quy mô này không khó đối với một cơ sở dữ liệu time-series/relational được partition và index hợp lý; rủi ro lớn hơn là data quality và query/retention, không phải số lượng bản ghi POC.

| Kịch bản | Điểm đo | Chu kỳ | Bản ghi/ngày | Bản ghi/12 tháng (xấp xỉ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thấp | 8 | 60 giây | 11.520 | 4,2 triệu |
| Mục tiêu | 14 | 60 giây | 20.160 | 7,4 triệu |
| Cao POC | 20 | 60 giây | 28.800 | 10,5 triệu |

## 8.3. Retention và tổng hợp

| Lớp dữ liệu | Retention | Mục đích | Feasibility note |
| --- | --- | --- | --- |
| Raw telemetry | 12 tháng | Debug, rule replay, chi tiết ngắn hạn. | Khả thi; cần partition/compression và delete policy được test. |
| 15-minute/hour aggregate | 36 tháng | Dashboard, trend và báo cáo trung hạn. | Khả thi; background aggregation và recompute khi late data. |
| Daily aggregate | 5 năm | Quản lý, so sánh dài hạn. | Khả thi; cần version công thức aggregation. |
| Alert/audit/improvement | 5 năm | Traceability và evidence. | Khả thi; file evidence cần storage policy riêng. |
| Edge buffer | >= 7 ngày | Store-and-forward khi mất mạng. | Khả thi nếu sizing theo peak và disk health được giám sát. |

## 8.4. Các bằng chứng bắt buộc

Một mẫu dữ liệu thực hoặc phiên đọc thử có timestamp, raw register và giá trị hiển thị tham chiếu.

Point list gồm code, asset, metric, unit, Modbus address, function code, data type, scale, byte/word order, expected interval và valid range.

Quy tắc cho counter reset/rollover nếu sử dụng energy counter.

Cách đồng bộ thời gian và xử lý khi source không cung cấp timestamp.

Tiêu chí đối chiếu accuracy/data consistency được Data Owner chấp thuận.

Sizing test và backup/restore test trước khi áp dụng retention như baseline.

Kết luận dimension Điểm 3,2/5 - Khả thi có điều kiện. Mô hình dữ liệu và volume POC không phải blocker; blocker nằm ở mapping, chất lượng, timestamp và người xác nhận dữ liệu thực.

# 9. Khả thi tích hợp OT và thiết bị

## 9.1. Phương án tích hợp đã chọn

Phương án Modbus TCP đến Edge Collector, với Modbus RTU đi qua gateway, phù hợp cho POC vì cô lập giao thức thiết bị khỏi backend trung tâm và duy trì nguyên tắc read-only. Edge Collector chịu trách nhiệm poll, normalize tối thiểu, buffer và gửi outbound đến ingestion endpoint. Phương án này khả thi về kỹ thuật nhưng cần kiểm chứng thực địa.

| Thành phần | Trách nhiệm | Điểm khả thi | Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Đồng hồ điện | Cung cấp register đo điện. | Phụ thuộc thiết bị | Manual/register map, access và boundary đo. |
| RTU-TCP gateway nếu có | Chuyển RTU sang TCP. | Khá | Cấu hình serial, unit ID, timeout và network. |
| Edge Collector | Poll read-only, timestamp, buffer, retry, health. | Khả thi | Môi trường chạy ổn định, disk, service account, update/runbook. |
| Ingestion API | Auth, validate, idempotency, accept batch. | Khả thi cao | Contract, credential rotation và observability. |
| Central platform | Store, aggregate, rule, dashboard. | Khả thi cao | Capacity, monitoring và backup. |
| Network/security | Outbound route OT -> ingestion. | Có điều kiện | Firewall, TLS/cert, DNS/IP, least privilege, no command channel. |

## 9.2. Các rủi ro tích hợp đặc thù

| Rủi ro | Dấu hiệu | Giảm thiểu/Proof test |
| --- | --- | --- |
| Sai Modbus mapping | Giá trị vô lý, âm, nhảy lớn, unit sai. | Đọc raw register; đối chiếu manual/display; sign-off point list. |
| Polling ảnh hưởng thiết bị/gateway | Timeout, CPU gateway cao, dữ liệu chậm. | Giới hạn concurrency; test 60 giây; backoff; maintenance window. |
| Kết nối không ổn định | Gap, retry, backlog. | Buffer 7 ngày; exponential backoff; health metrics; store-and-forward test. |
| Duplicate sau reconnect | Bản ghi/alert trùng. | Sequence/idempotency key; replay test. |
| Edge bị tắt hoặc đầy disk | Mất dữ liệu kéo dài. | Service auto-start, disk threshold, alert, rotation và runbook. |
| Clock drift | Sai khoảng thời gian và aggregate. | NTP hoặc timestamp policy; monitor clock offset. |
| Mạng hai chiều vô tình mở | Tăng attack surface/rủi ro control. | Outbound-only firewall; không endpoint command; architecture review. |
| Vendor dependency | Không có tài liệu/firmware khác hành vi. | Proof read sớm; fallback CSV/API; capture raw diagnostics. |

## 9.3. Readiness trước proof read

Xác định model/firmware đồng hồ và gateway.

Có manual/register map hoặc vendor support.

Có IP/Unit ID/function code/data type/scale được review.

Có điểm kết nối và test window được Operations chấp thuận.

Có tài khoản/quyền read-only và network route được Security phê duyệt.

Có cách quan sát giá trị tham chiếu tại meter/SCADA để đối chiếu.

Có rollback: dừng Edge Collector mà không ảnh hưởng vận hành.

Có log raw request/response ở mức đủ debug nhưng không lộ credential.

Kết luận dimension Điểm 3,0/5 - Khả thi có điều kiện, confidence trung bình-thấp. Không nên đánh giá adapter bằng simulator rồi coi tích hợp thật đã xong; cần proof read sớm trước khi chốt kế hoạch MVP-2.

# 10. Khả thi phần mềm và kiến trúc

## 10.1. Kiến trúc mặc định

Modular Monolith cho ứng dụng trung tâm, background worker cho ingestion/aggregation/rule/report và Edge Collector triển khai riêng là lựa chọn khả thi nhất cho quy mô POC/MVP. Cách này giảm chi phí vận hành, đơn giản hóa debug và vẫn giữ đường tách service khi tải hoặc ownership chứng minh nhu cầu.

| Quyết định | Feasibility | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Modular Monolith | Cao | Đội nhỏ, domain còn thay đổi, cần giao hàng nhanh và transaction/audit rõ. |
| Edge Collector riêng | Cao | Khác lifecycle, network zone và yêu cầu offline so với web/backend. |
| Metadata + telemetry storage tách logic | Cao | Workload khác nhau; vẫn có thể dùng cùng platform ban đầu nếu abstraction rõ. |
| Async processing | Khá | Giảm coupling và request latency; cần outbox/idempotency/monitoring. |
| Generic measurement model | Cao | Cho phép mở rộng utility/metric mà không tạo schema riêng. |
| Configurable rules | Cao | Ngưỡng/lịch chưa hoàn chỉnh; rule version/test cần thiết. |
| Microservices từ đầu | Thấp/không cần | Tăng deployment, network, consistency và observability burden. |
| Kubernetes từ đầu | Thấp/không cần | Không có tải/HA requirement chứng minh chi phí vận hành. |

## 10.2. Điểm mở rộng cần bảo vệ

| Extension point | Mục đích | Tiêu chí khả thi |
| --- | --- | --- |
| IDataSourceAdapter | Thêm simulator/CSV/REST/Modbus/MQTT/OPC UA. | Adapter trả canonical measurement; không phụ thuộc dashboard/rule. |
| IRuleEvaluator | Thêm threshold/no-data/outside schedule/baseline. | Kết quả violation/recovery theo contract chung; state/version được quản lý. |
| INotificationChannel | In-app/email/Teams/SMS. | Notification failure không rollback alert; retry và audit. |
| IReportGenerator | Báo cáo ngày/tháng hoặc domain-specific. | Chạy nền; có template/version và data cut-off. |
| IRecommendationProvider | Manual/template/analytics/ML. | Kết quả là suggestion có source/confidence/reviewer. |
| IIntegrationPublisher | CMMS/ERP/MES/BI. | Event/adapter rõ; không gọi chéo trực tiếp domain core. |

## 10.3. NFR seeds ảnh hưởng feasibility

| NFR | Mức cần thiết MVP | Nhận định |
| --- | --- | --- |
| Reliability ingestion | >=99% request/batch success theo contract. | Khả thi với retry/idempotency và observability. |
| Latency | P95 <=2 phút từ source đến platform cho POC. | Khả thi ở chu kỳ 60 giây nếu network ổn định. |
| Data coverage | >=95% expected intervals. | Phụ thuộc source/network, không chỉ phần mềm. |
| RPO/RTO | 4 giờ/8 giờ. | Khả thi; cần backup design và restore drill. |
| Security | RBAC site/area, audit, secret protection. | Khả thi với standard controls; SSO để sau MVP. |
| Maintainability | Module boundary, tests, migration, config version. | Khả thi nếu được enforce bằng architecture tests/code review. |
| Scalability | POC 8-20 points; mở rộng nhiều site. | Khả thi bằng partition/aggregate; chưa cần distributed architecture. |
| Observability | Source, edge, queue, DB, rule, report health. | Bắt buộc để support; không nên để sau. |

Kết luận dimension Điểm 4,4/5 - Khả thi cao. Rủi ro chính không phải khả năng viết code mà là giữ module boundary, data semantics và operations discipline trong quá trình phát triển.

# 11. Khả thi bảo mật và phân tách mạng

## 11.1. Security posture đề xuất

Mô hình on-premise trung tâm, Edge Collector trong vùng OT chỉ tạo kết nối outbound và không có command channel giảm đáng kể attack surface so với điều khiển hai chiều. Tuy nhiên, “nội bộ” không đồng nghĩa an toàn mặc định; credential, host hardening, network route, audit và update của Edge vẫn phải được quản trị.

| Miền kiểm soát | Yêu cầu tối thiểu | Feasibility/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Identity | Tài khoản riêng; RBAC; scope site/area; disable/lock policy. | Khả thi; SSO không bắt buộc MVP. |
| Authorization | Tách Engineer cấu hình, Reviewer approve, Operator xử lý, Manager đóng/approve. | Khả thi; cần matrix và negative tests. |
| Secrets | Không lưu password/API key plain text; rotation/revocation. | Khả thi; chọn secret store phù hợp on-premise. |
| Transport | TLS hoặc kênh được security phê duyệt; Edge outbound-only. | Có điều kiện theo hạ tầng/cert nội bộ. |
| Edge hardening | Least privilege service, firewall, auto-start, signed/update process nếu có. | Cần IT/OT Security và operations owner. |
| Audit | Rule, mapping, role, alert transition, export và login event quan trọng. | Khả thi; retention 5 năm ảnh hưởng storage/privacy. |
| Data access | Không cho user đọc site ngoài scope; export phải kiểm soát. | Khả thi với query filtering centralized. |
| Vulnerability/patch | Dependency scanning, patch window và rollback. | Cần quy trình release/support. |
| Incident response | Log, owner, escalation, credential revoke, evidence. | Chưa chốt; phải có runbook trước production. |

## 11.2. Các câu hỏi security còn mở

Mạng trung tâm và Edge dùng DNS, IP tĩnh hay proxy; TLS/certificate do đơn vị nào cấp và rotate.

Host Edge là industrial PC, VM hay máy có sẵn; hệ điều hành và quyền cài đặt/update.

Có cho phép outbound trực tiếp hay qua gateway/proxy trung gian.

Credential Modbus/network có cần lưu hay chỉ IP/port read-only.

Log có được chuyển ra hệ thống tập trung hay lưu local; thời gian lưu và ai được truy cập.

Yêu cầu backup encryption, database encryption at rest và handling file evidence.

Quy trình security review trước POC và trước production.

Kết luận dimension Gộp với hạ tầng: điểm 3,5/5 - Khả thi. Kiến trúc read-only/outbound-only là nền tảng tốt, nhưng Security approval và hardening là gate, không phải task tùy chọn cuối dự án.

# 12. Khả thi hạ tầng và vận hành hệ thống

## 12.1. Mô hình triển khai khả thi ban đầu

| Thành phần | Triển khai đề xuất MVP | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Web/API | Một hoặc hai instance on-premise tùy HA requirement. | Đơn giản vận hành; có thể scale sau. |
| Background Worker | Tách process/deployment logic với API. | Xử lý ingestion, rule, aggregation, report không block web. |
| Database metadata | Relational database. | IAM, asset, rule, alert, audit và transaction. |
| Telemetry storage | Time-series extension/database hoặc relational partitioned. | Chọn sau benchmark; POC volume không bắt buộc công nghệ phức tạp. |
| Message broker | Có thể dùng khi async/retry cần rõ; không bắt buộc mọi luồng. | Tránh thêm hạ tầng nếu DB queue/outbox đủ cho MVP. |
| Object/file storage | Evidence/report export nếu cần. | Có retention, access và cleanup. |
| Edge Collector | Service/container/host gần nguồn. | Offline buffer và OT boundary. |
| Monitoring | Metrics/log/health dashboard và alert support. | Bắt buộc để biết source/system có hoạt động. |

## 12.2. RPO/RTO và backup

RPO 4 giờ và RTO 8 giờ khả thi về mặt kỹ thuật đối với quy mô POC, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển thành backup schedule, retention, restore procedure và restore drill. Edge buffer 7 ngày bảo vệ dữ liệu nguồn khi central unavailable, nhưng không thay thế backup metadata, rule, alert và audit.

| Hạng mục | Yêu cầu | Kiểm chứng trước production |
| --- | --- | --- |
| Database backup | Đáp ứng RPO 4 giờ; daily/monthly retention theo policy. | Mô phỏng mất database; restore vào môi trường sạch. |
| File/evidence backup | Đồng bộ với record reference. | Kiểm tra file không orphan/missing sau restore. |
| Configuration backup | Edge config, mapping, rule version, secret reference. | Export/restore có kiểm soát; không lộ secret. |
| Restore time | RTO <= 8 giờ. | Đo thời gian thực tế và người chịu trách nhiệm. |
| Edge outage | Buffer >=7 ngày. | Ngắt central/network, tạo backlog, reconnect và verify no duplicate. |
| Upgrade/rollback | Migration và release rollback. | Test trên staging với dữ liệu gần thực tế. |
| Monitoring | Health, disk, queue/backlog, DB, source, job. | Alert đến Operations/Support Owner và runbook. |

## 12.3. Support model tối thiểu

| Sự cố | Owner tuyến đầu | Escalation | Runbook cần có |
| --- | --- | --- | --- |
| Không đăng nhập/web lỗi | Operations/IT Support | Software Team | Health check, log, service restart, rollback. |
| Source No Data | Operator/Data Owner | Integration Engineer/Vendor | Check meter/gateway/network/Edge/backlog. |
| Mapping/value sai | Data Owner | Reviewer/Integration Engineer | Raw register, scale, unit, version mapping. |
| Rule alert sai/nhiễu | Engineer/Reviewer | Product Owner | Test history, duration/cooldown, deactivate/rollback. |
| Storage/disk gần đầy | Infrastructure/DevOps | Architect/Product Owner | Retention job, capacity, backup validation. |
| Restore/DR | Infrastructure/DevOps | Sponsor/Operations Owner | DR procedure và communication. |
| Security incident | IT/OT Security | Management | Isolate Edge, revoke credential, preserve evidence. |

Kết luận dimension Hạ tầng POC không quá lớn, nhưng operations/observability/restore phải được xây cùng sản phẩm. Một dashboard chạy được không đồng nghĩa hệ thống có thể vận hành lâu dài.

# 13. Khả thi trải nghiệm người dùng và quản lý thay đổi

## 13.1. Nhóm người dùng và hành vi cần thay đổi

| Vai trò | Giá trị nhận được | Hành vi mới cần chấp nhận | Rủi ro adoption |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager/Viewer | Dashboard, report, ownership, evidence. | Review số liệu/data quality thay vì chỉ xem con số cuối. | Bỏ qua cảnh báo quality hoặc yêu cầu báo cáo ngoài hệ thống. |
| Operator/Maintenance | Alert có ngữ cảnh, assignment và history. | Acknowledge, cập nhật trạng thái, nguyên nhân, action. | Coi cập nhật hệ thống là việc thêm; xử lý qua chat rồi bỏ record. |
| Engineer | Source/mapping/rule configuration. | Test, version, submit approval và audit. | Hard-code hoặc chỉnh ngưỡng trực tiếp không review. |
| Reviewer | Phê duyệt rule/baseline/result. | Đưa lý do, evidence và reject khi chưa đủ cơ sở. | Reviewer không có thời gian hoặc trách nhiệm không rõ. |
| Admin/Support | IAM, monitoring, backup và incident. | Theo dõi health và thực hiện runbook. | Chỉ tham gia lúc lỗi production. |

## 13.2. Biện pháp tăng khả năng sử dụng

POC chỉ chọn 1-3 scenario có người dùng thật và người chịu trách nhiệm rõ.

Dashboard ưu tiên data/source status, current/trend và alert cần hành động; không dồn quá nhiều chart.

Mọi alert hiển thị asset, point, metric/unit, rule/version, thời gian và dữ liệu gây vi phạm.

Giảm thao tác xử lý nhưng bắt buộc các trường tối thiểu khi resolve/false positive.

Có rule test và preview để giảm alert fatigue trước khi active.

Training theo vai trò và use case, không chỉ hướng dẫn menu.

Đo active user, acknowledge/resolve, unassigned rate và usefulness trong POC.

Thu feedback định kỳ và ưu tiên pain point có bằng chứng.

Kết luận dimension Khả thi trung bình-khá. Rủi ro lớn nhất là hệ thống trở thành nơi “xem biểu đồ” nhưng quy trình xử lý vẫn nằm ngoài. Nghiệm thu phải bao gồm hành vi người dùng, không chỉ màn hình.

# 14. Khả thi nguồn lực và năng lực

## 14.1. Năng lực cần có

| Vai trò/năng lực | Nhu cầu theo giai đoạn | Có thể do Software Team đảm nhận? | Khoảng trống/rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Acting BA/Product Analyst | DOC-03, workflow, requirement, traceability. | Có, nếu có stakeholder review. | Không được tự xác nhận nghiệp vụ vận hành. |
| Software Architect/Tech Lead | DOC-05/06, module, data, security, operations. | Có. | Cần phối hợp IT/OT và DevOps. |
| Backend/Data Engineer | Ingestion, storage, rule, alert, report. | Có. | Cần benchmark/time-series knowledge. |
| Frontend Engineer | Dashboard, configuration, alert workflow. | Có. | Cần user testing. |
| Integration/Edge Engineer | Modbus, Edge, buffer, diagnostics. | Có thể học/đảm nhận một phần. | Thiếu thiết bị/manual/test environment làm tăng rủi ro. |
| QA/Test Engineer | Data scenario, idempotency, network failure, permission. | Có thể phân công. | Không chỉ test UI; cần integration/performance. |
| Data Owner | Mapping, meaning, expected interval, accuracy. | Không. | Bắt buộc từ điện/automation/owner thiết bị. |
| Technical/Energy Reviewer | Rule, baseline, result. | Không. | Bắt buộc để kết luận chuyên môn. |
| IT/OT Security | Network, credential, hardening. | Không thay thế được. | Gate trước nguồn thật. |
| Infrastructure/DevOps/Support | Deploy, backup, monitoring, incident. | Có thể phối hợp. | Phải có owner và thời lượng hỗ trợ. |

## 14.2. Kết luận về nguồn lực

Đội phần mềm có thể chủ động xây MVP-1 và tài liệu kỹ thuật, nhưng không thể tự hoàn thành toàn bộ POC-01 nếu thiếu Data Owner, Technical/Energy Reviewer, IT/OT Security và Operations/Support Owner. Đây là dependency tổ chức chứ không phải thiếu sót cá nhân của kỹ sư phần mềm.

| Giai đoạn | Nguồn lực tối thiểu | Điều kiện staffing |
| --- | --- | --- |
| Tài liệu DOC-03 đến DOC-07 | Acting BA, Architect/Tech Lead, stakeholder review định kỳ. | Có lịch review và owner phản hồi. |
| MVP-1 | Backend, frontend, QA, architect/tech lead; part-time Product Owner. | Scope có ưu tiên; môi trường dev/test. |
| POC-01/MVP-2 | Thêm Integration/Edge, Data Owner, IT/OT Security, Operations. | Thiết bị và test window sẵn sàng. |
| MVP-3 | Thêm Reviewer và Manager/Operator thực tế. | Có action thật và phương pháp đánh giá. |
| Production scale | DevOps/Support, security, release/incident ownership. | SLA/support model và capacity được phê duyệt. |

Kết luận dimension Điểm 2,8/5 - Điểm yếu lớn nhất hiện tại. Khả thi chỉ khi dự án được xem là phối hợp liên phòng ban; không được giao toàn bộ trách nhiệm dữ liệu, điện, security và vận hành cho một kỹ sư phần mềm.

# 15. Khả thi tiến độ và cách giao hàng

## 15.1. Nguyên tắc ước lượng

DOC-02 v0.1 không chốt ngày hoàn thành vì chưa có team capacity, mức độ sẵn sàng stakeholder, lựa chọn technology stack và proof read Modbus. Việc đưa ra timeline chính xác ở giai đoạn này sẽ tạo độ chính xác giả. Có thể đánh giá tương đối theo dependency và gate.

| Workstream | Có thể bắt đầu ngay | Bị chặn bởi | Kết quả cần có trước ước lượng chính thức |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-03 BRD | Có | Stakeholder availability | Workflow, rule/báo cáo, exception được review. |
| DOC-04 SRS | Có một phần | BRD/decision chi tiết | FR/NFR, acceptance và permission matrix. |
| DOC-05 SAD | Có | Technology constraints/security review | Architecture, deployment, observability và ADR. |
| DOC-06 Data & Integration | Có phần canonical contract | Sample/register/network | Schema, mapping, adapter và retention. |
| MVP-1 | Có sau backlog/sizing | Team capacity, environment | Prioritized stories, DoD, test strategy. |
| Modbus proof read | Chưa | Thiết bị/manual/access/test window | Raw read, mapping sample và connectivity result. |
| POC-01/MVP-2 | Chưa commitment | Readiness gate | POC plan, owner, acceptance, fallback. |
| MVP-3 | Chưa | Operational adoption và reviewer | Action/baseline scenario thực. |

## 15.2. Phasing đề xuất

| Phase | Mục tiêu | Exit criteria |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 - Documentation & proof preparation | DOC-03..06, backlog MVP-1, simulator contract, Modbus proof checklist. | Tài liệu đủ để estimate; blocker có owner. |
| Phase 1 - MVP-1 foundation | Luồng end-to-end bằng simulator/CSV/API. | Definition of Usable MVP đạt; test/audit/observability tối thiểu. |
| Phase 1B - Early Modbus proof | Đọc 1-3 register mẫu read-only, không chờ full MVP-1. | Kết nối, mapping và latency sơ bộ được xác nhận. |
| Phase 2 - POC-01/MVP-2 | 8-20 point, Edge buffer, store-forward, data quality, alert scenario. | KPI data/reliability/alert đạt trong test period. |
| Phase 3 - Operational workflow | Người dùng thật xử lý alert và báo cáo. | Adoption, ownership và usefulness được đo. |
| Phase 4 - Improvement evidence | Một action có baseline/evaluation/review. | Validated change được reviewer chấp thuận; không cam kết savings. |

Kết luận dimension Điểm 3,5/5 - Khả thi theo phasing. Không nên đợi hoàn tất toàn bộ MVP-1 mới thử Modbus; một proof read nhỏ nên chạy sớm để giảm uncertainty, nhưng không được biến thành full POC khi readiness chưa đủ.

# 16. Khả thi chi phí và giá trị kinh tế

## 16.1. Nguyên tắc

Vì IUMP là sản phẩm nội bộ, phân tích kinh tế không dùng doanh thu thuê bao hoặc số khách hàng. Quyết định đầu tư nên dựa trên tổng chi phí sở hữu, chi phí cơ hội, mức giảm công việc thủ công/rủi ro và giá trị cải tiến được xác nhận. Phiên bản 0.1 chưa có dữ liệu để lập business case định lượng hoặc ngân sách.

## 16.2. Cost model cần lập trong DOC-07/POC plan

| Nhóm chi phí | Thành phần | Driver chính | Cách thu thập |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển phần mềm | BA, architecture, backend, frontend, QA, integration. | Scope, team rate, reuse, quality bar. | Estimate backlog sau DOC-03/04/05. |
| Thiết bị/gateway | Meter nếu thiếu, RTU-TCP gateway, industrial PC/Edge host. | Inventory và khoảng cách/lắp đặt. | Khảo sát POC/vendor quote. |
| Mạng/security | Switch/firewall rule, certificate, hardening, review. | Hiện trạng OT/IT. | IT/OT Security assessment. |
| Hạ tầng server | Compute, database, storage, backup, monitoring. | Point count, retention, HA/RPO/RTO. | Sizing/benchmark và internal rate. |
| License | Database, OS, monitoring, reporting nếu dùng thương mại. | Technology choice. | License review trước ADR. |
| Triển khai | Cấu hình, mapping, test window, training, cutover. | Số source/site/point. | POC plan/work breakdown. |
| Vận hành | Support, patch, backup, incident, storage growth. | SLA, source count, release frequency. | Operations model/TCO 3 năm. |
| Chi phí cơ hội | Thời gian Data Owner, reviewer, operator. | Mức tham gia và thời gian. | RACI + time commitment. |
| Rủi ro/contingency | Vendor delay, rework mapping/network. | Uncertainty. | Risk-based contingency sau proof read. |

## 16.3. Benefit model có thể đo

| Nhóm lợi ích | Chỉ số | Điều kiện xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Hiệu quả thông tin | Thời gian tra cứu/tạo báo cáo giảm. | Đo baseline trước POC và cùng phạm vi dữ liệu. |
| Phản ứng vận hành | Thời gian phát hiện/acknowledge/resolve. | Alert hữu ích, owner và policy ổn định. |
| Chất lượng dữ liệu | Số lỗi missing/duplicate/mapping được phát hiện. | Có log và review của Data Owner. |
| Giảm tái diễn | Recurring alert sau accepted action. | Taxonomy và comparison period thống nhất. |
| Thay đổi năng lượng | Observed/estimated/validated change. | Baseline, external factors, method và reviewer. |
| Khả năng mở rộng | Thời gian thêm metric/adapter/site. | So sánh với effort baseline và không custom code. |

Kết luận dimension Điểm 3,0/5 với confidence thấp. Dự án có cost/benefit model hợp lý nhưng chưa thể kết luận hoàn vốn hoặc ngân sách. GO cho MVP-1 nên dựa trên phạm vi giới hạn và giá trị học được; quyết định mở rộng cần evidence sau POC.

# 17. Đánh giá khả thi riêng cho POC-01

## 17.1. Định nghĩa POC-01

| Thuộc tính | Giá trị áp dụng |
| --- | --- |
| Phạm vi vật lý | Một cụm máy nén khí phục vụ sản xuất; một tủ điện/cụm phụ tải có ranh giới đo rõ. |
| Miền dữ liệu | Điện năng/công suất và các metric điện được Data Owner xác nhận; không mở rộng nước/gas trong POC. |
| Số điểm đo | 8-20 measurement point active. |
| Nguồn | Đồng hồ điện qua Modbus TCP; RTU phải qua gateway. |
| Collector | Edge Collector on-premise, read-only, outbound-only, buffer >=7 ngày. |
| Chu kỳ/độ trễ | 60 giây; P95 source-to-platform <=2 phút; No Data sau 5 phút. |
| Thời gian lưu | Theo retention DOC-01 v0.3. |
| Kết quả | Chứng minh khả năng thu thập đáng tin, quan sát, cảnh báo và xử lý; không cam kết savings. |

## 17.2. Use case kiểm chứng đề xuất

| Mã | Scenario | Cách chạy | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| POC-UC-01 | Thu thập và hiển thị dữ liệu thật | Poll 8-20 point trong test period; hiển thị latest/history/aggregate. | Coverage >=95%; P95 <=2 phút; unit/mapping được Data Owner xác nhận. |
| POC-UC-02 | No Data | Ngắt source/network/Edge có kiểm soát >5 phút. | Alert No Data tạo đúng; không hiển thị 0; recovery có history. |
| POC-UC-03 | Store-and-forward | Ngắt central/network, Edge tiếp tục buffer rồi reconnect. | Không mất dữ liệu trong window; không duplicate; backlog được quan sát. |
| POC-UC-04 | Threshold duration/cooldown | Dùng dữ liệu thật hoặc simulator song song để vượt ngưỡng 10 phút. | Một alert đúng rule/version; không spam trong cooldown; recovery đúng. |
| POC-UC-05 | Outside schedule nếu có lịch | Giá trị hoạt động ngoài khung giờ được phê duyệt. | Alert tạo đúng; false positive được review. |
| POC-UC-06 | Workflow xử lý | Operator acknowledge/assign/in progress/resolve; Manager/Reviewer đóng. | Có owner, note, reason/action, audit và time metrics. |
| POC-UC-07 | Báo cáo ngày/tháng mẫu | Tạo report có consumption, peak, quality, alert, ownership. | Product Owner/Manager xác nhận mẫu và dữ liệu thiếu được ghi chú. |

## 17.3. Readiness gate bắt buộc

| Mã | Điều kiện | Mức | Trạng thái v0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| RG-01 | POC Owner và Product Owner xác nhận mục tiêu/scope. | Bắt buộc | Chưa xác nhận trong DOC-02 |
| RG-02 | Data Owner được chỉ định và có thời gian hỗ trợ. | Bắt buộc | Chưa có tên cụ thể |
| RG-03 | Point/register list v1 có sign-off. | Bắt buộc | Chưa có |
| RG-04 | Sample/proof read ít nhất 1-3 point thành công. | Bắt buộc | Chưa có |
| RG-05 | Network route/port/credential read-only được IT/OT Security phê duyệt. | Bắt buộc | Chưa có |
| RG-06 | Edge host/runtime/disk/service account được cấp. | Bắt buộc | Chưa có |
| RG-07 | Test window và rollback được Operations chấp thuận. | Bắt buộc | Chưa có |
| RG-08 | Acceptance criteria và phương pháp đo KPI được thống nhất. | Bắt buộc | Khung đã có; cần sign-off |
| RG-09 | Fallback CSV/API/simulator sẵn sàng. | Cao | Có thể chuẩn bị bằng MVP-1 |
| RG-10 | Runbook mất kết nối/mapping/backlog có owner. | Cao | Chưa có |
| RG-11 | Monitoring và log đủ debug POC. | Bắt buộc | Cần thiết kế |
| RG-12 | Security/privacy classification của dữ liệu được xác nhận. | Bắt buộc | Cần review |

## 17.4. Decision POC-01

GO CÓ ĐIỀU KIỆN POC-01 có đường kỹ thuật rõ và quy mô phù hợp để kiểm chứng. Tuy nhiên, chưa được phép chuyển sang triển khai nguồn thật chỉ dựa trên tài liệu này. RG-01 đến RG-08, RG-11 và RG-12 phải đạt; RG-09/RG-10 phải có kế hoạch và owner trước test period.

# 18. Phân tích rủi ro và bất định

## 18.1. Rủi ro ưu tiên

| Mã | Rủi ro | P | I | Score | Tác động | Owner | Response |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-R01 | Không có Data Owner/reviewer thực tế | 4 | 5 | 20 - Critical | Không thể xác nhận mapping, rule và result. | Sponsor/PO | Chỉ định chức danh/tên và thời lượng; gate POC. |
| F-R02 | Point/register list sai hoặc thiếu | 4 | 5 | 20 - Critical | Dữ liệu sai nhưng có vẻ hợp lệ. | Data Owner | Sign-off, raw proof, display/reference comparison. |
| F-R03 | Network/security approval trễ | 4 | 4 | 16 - High | POC không kết nối được hoặc bypass policy. | IT/OT Security | Review sớm; outbound-only; fallback. |
| F-R04 | Alert nhiễu/false positive | 4 | 4 | 16 - High | Người dùng mất niềm tin. | Reviewer/PO | Duration, cooldown, rule test, usefulness KPI. |
| F-R05 | Mất/trùng/đến trễ dữ liệu | 4 | 4 | 16 - High | Dashboard/report/alert sai. | Architect/Integration | Idempotency, sequence, quality, buffer/replay tests. |
| F-R06 | Scope creep sang AI/control/all utilities | 4 | 4 | 16 - High | MVP không hoàn thành, rủi ro an toàn. | Sponsor/PO | Out-of-scope, change control, ADR. |
| F-R07 | Thiếu operations/support owner | 3 | 5 | 15 - High | Hệ thống không được giám sát/khôi phục. | PO/IT | Support model, monitoring, DR drill. |
| F-R08 | Đội phần mềm bị giao trách nhiệm chuyên môn | 4 | 4 | 16 - High | Kết luận sai và trách nhiệm không phù hợp. | Sponsor/PO | RACI và approval workflow. |
| F-R09 | Edge/gateway không ổn định | 3 | 4 | 12 - High | Gap và backlog. | Integration/Ops | Proof test, disk/health, buffer, restart/reconnect. |
| F-R10 | Baseline bị nhiễu bởi sản lượng/lịch/thời tiết | 4 | 4 | 16 - High | Savings/result sai. | Reviewer/Manager | External factors, exclusions, approval; không causal claim. |
| F-R11 | Retention/backup sizing sai | 3 | 3 | 9 - Medium | Disk/cost tăng hoặc mất dữ liệu. | DevOps/Architect | Benchmark, capacity alert, restore test. |
| F-R12 | User không cập nhật workflow | 3 | 4 | 12 - High | Alert không owner/evidence. | Manager/PO | Pilot users, training, adoption KPI, simplify UX. |
| F-R13 | Vendor/manual không sẵn | 3 | 4 | 12 - High | Tích hợp kéo dài. | Data Owner/Vendor | Proof read sớm; fallback; capture diagnostics. |
| F-R14 | Kiến trúc quá phức tạp sớm | 3 | 3 | 9 - Medium | Chậm giao hàng và khó support. | Architect | Simple operations first; ADR; benchmark before split. |
| F-R15 | Thiếu test failure mode | 3 | 4 | 12 - High | POC pass trong điều kiện đẹp nhưng production lỗi. | QA/Architect | Network outage, duplicate, restart, disk, clock tests. |

## 18.2. Nguyên tắc quản lý risk

Risk score từ 15 trở lên phải có owner, action, due date và được review trước gate liên quan.

Rủi ro không thể giảm xuống mức chấp nhận phải dẫn đến defer/NO-GO hoặc giảm scope.

Risk liên quan OT/security/safety không được accepted chỉ bởi Software Team.

Risk register được cập nhật khi có proof read, khảo sát, benchmark hoặc user feedback.

Mọi workaround trong POC phải ghi rõ có được phép mang sang production hay không.

# 19. Giả định, ràng buộc và phụ thuộc

## 19.1. Assumption log

| Mã | Giả định | Confidence | Owner xác nhận | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA-01 | Simulator/CSV/API có thể tạo đủ scenario để xây MVP-1. | Cao | Software Team | Validate qua test design. |
| FA-02 | Có thể chọn một cụm phụ tải có boundary đo rõ. | Trung bình | PO/Data Owner | Khảo sát POC-01. |
| FA-03 | Đồng hồ/gateway hỗ trợ đọc Modbus TCP ổn định mỗi 60 giây. | Thấp-trung bình | Data Owner/Vendor | Proof read và load test. |
| FA-04 | Có Edge host trong OT và được phép outbound. | Thấp | IT/OT Security | Network/host approval. |
| FA-05 | Người dùng nội bộ tham gia review và pilot. | Trung bình | Product Owner | Chỉ định pilot users và lịch. |
| FA-06 | Reviewer có thể phê duyệt rule/baseline/result. | Thấp-trung bình | Sponsor/PO | Chỉ định reviewer. |
| FA-07 | Retention và RPO/RTO phù hợp capacity/budget. | Thấp | DevOps/PO | Sizing và cost review. |
| FA-08 | Web responsive đủ, chưa cần native mobile. | Cao | Product Owner | User review. |
| FA-09 | Không có tích hợp enterprise bắt buộc trong MVP. | Cao | Product Owner | Change control nếu thay đổi. |
| FA-10 | Không yêu cầu command/write-back. | Cao | Sponsor/Security | Boundary review. |

## 19.2. Ràng buộc

| Mã | Ràng buộc | Hệ quả |
| --- | --- | --- |
| FC-01 | Software Team không chịu trách nhiệm kết luận điện/năng lượng/an toàn. | Mọi rule/result chuyên môn cần reviewer. |
| FC-02 | Tích hợp OT read-only; không command channel. | Adapter/Edge/API không có write path. |
| FC-03 | On-premise và chức năng lõi không phụ thuộc internet. | Technology/license/update phải hỗ trợ môi trường nội bộ. |
| FC-04 | Không tạo codebase riêng theo site/utility. | Khác biệt qua metadata/config/adapter. |
| FC-05 | Không microservices/Kubernetes từ đầu nếu chưa có evidence. | Ưu tiên modular monolith và operations đơn giản. |
| FC-06 | Data quality và audit là feature bắt buộc. | Không được cắt để “đẩy nhanh demo”. |
| FC-07 | Savings không được báo cáo như validated nếu chưa review. | Report phải phân loại observed/estimated/validated. |

## 19.3. Dependency map

| Dependency | Cần cho | Nếu trễ | Fallback/response |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner/Sponsor | Scope, priority, acceptance, staffing. | Decision chậm/scope drift. | Decision log, review cadence, escalation. |
| Data Owner | POC mapping/quality. | MVP-2 blocked. | MVP-1 simulator/CSV; không tự đoán. |
| Technical/Energy Reviewer | Rule/result. | MVP-3 và rule activation blocked. | Dùng rule mẫu disabled/draft. |
| IT/OT Security | Network/Edge. | Proof/POC blocked. | Offline sample/CSV; chuẩn bị architecture review. |
| Infrastructure/DevOps | On-premise/backup/monitoring. | Production readiness blocked. | Dev environment tạm thời; không coi là production. |
| Vendor/device docs | Modbus proof. | Integration uncertainty tăng. | Manual escalation, raw diagnostic, alternative gateway. |
| Operators/Managers | Workflow/adoption/report. | Không chứng minh operational value. | Pilot group nhỏ và scenario cụ thể. |

# 20. Phân tích phương án

## 20.1. Các phương án xem xét

| Phương án | Mô tả | Ưu điểm | Hạn chế | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Xây IUMP theo phasing | MVP-1 nội bộ + proof Modbus + POC giới hạn. | Phù hợp scope, kiểm soát data model, có đường mở rộng. | Cần đội phần mềm và phối hợp OT; thời gian phát triển. | Khuyến nghị |
| B - Mua EMS/SCADA/IoT platform | Mua sản phẩm có sẵn và cấu hình. | Nhanh nếu khớp use case; vendor support. | License, lock-in, on-premise, customization, vẫn cần integration/data owner. | Chỉ khảo sát như benchmark/option |
| C - Chỉ làm dashboard/BI | Đưa dữ liệu vào dashboard hiện có. | Nhanh để xem biểu đồ. | Không giải quyết ingestion quality, rule state, alert workflow, edge buffer và audit đầy đủ. | Không đủ đáp ứng vision |
| D - Custom script theo thiết bị | Script đọc Modbus + DB + chart. | POC kỹ thuật rất nhanh. | Hard-code, khó audit/reuse/support; dễ trở thành production không kiểm soát. | Chỉ dùng spike có giới hạn |
| E - Chờ đủ nghiệp vụ/thiết bị rồi mới làm | Không phát triển trước. | Tránh rework sớm. | Dự án trì hoãn; không có feedback; mọi uncertainty dồn cuối. | Không khuyến nghị |
| F - Outsource toàn bộ | Đơn vị ngoài triển khai. | Bổ sung năng lực/thiết bị. | Vẫn cần owner nội bộ; knowledge transfer, security, vendor dependency. | Có thể dùng cho phần chuyên biệt |

## 20.2. Khuyến nghị chọn phương án

Chọn phương án A làm hướng chính, kết hợp D ở dạng technical spike rất nhỏ cho Modbus proof và có thể sử dụng B/F như benchmark hoặc bổ sung năng lực chuyên biệt. Không nên dùng dashboard-only làm kiến trúc nền vì không đáp ứng data quality, alert workflow và store-and-forward. Không nên đợi mọi nghiệp vụ hoàn chỉnh mới bắt đầu MVP-1.

Recommended option Build incrementally, prove integration early, keep OT read-only, and require organizational owners. Giá trị của phương án không nằm ở “tự xây mọi thứ”, mà ở việc sở hữu contract, workflow và evidence phù hợp nhu cầu nội bộ.

# 21. Khuyến nghị triển khai

## 21.1. Hành động ưu tiên theo thứ tự

| Thứ tự | Hành động | Deliverable | Owner đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đưa DOC-02 v0.1 vào review cùng DOC-01 v0.3. | Decision/risk/assumption feedback. | Product Owner + Architect |
| 2 | Soạn DOC-03 BRD cho POC/MVP workflow. | Actor, process, rule/report, exception. | Acting BA + stakeholders |
| 3 | Soạn DOC-04/05/06 song song có kiểm soát. | FR/NFR, architecture, canonical data/adapter. | Software Team |
| 4 | Chỉ định Data Owner, Reviewer, Security và Operations Owner. | RACI có tên/chức danh và thời lượng. | Sponsor/Product Owner |
| 5 | Tạo simulator/CSV contract và test scenarios. | Data generator, invalid/late/duplicate/no-data cases. | Backend/QA |
| 6 | Thực hiện Modbus proof read 1-3 point sớm khi RG đạt. | Connectivity/mapping/latency evidence. | Integration + Data Owner |
| 7 | Estimate và lập DOC-07 sau khi requirements/architecture đủ. | Backlog, phase, resources, cost ranges. | Tech Lead/PO |
| 8 | Xây MVP-1 theo vertical slices. | End-to-end usable flow. | Software Team |
| 9 | Chạy POC-01 giới hạn. | KPI/data/alert/adoption evidence. | Cross-functional team |
| 10 | Review GO/NO-GO mở rộng. | Decision cho MVP-3/H4. | Sponsor/Product Owner |

## 21.2. Vertical slices đề xuất MVP-1

| Slice | Luồng dùng được | Không làm trong slice |
| --- | --- | --- |
| VS-01 Asset + Simulator + Latest | Tạo site/asset/point, phát dữ liệu, xem latest/source health. | Rule/report/advanced chart. |
| VS-02 History + Quality + CSV | Import/ingest, history, quality/reject/batch trace. | Thiết bị thật. |
| VS-03 Threshold Rule + Alert | Create/test/activate rule, open/recover alert, in-app notification. | AI/baseline. |
| VS-04 Workflow + Audit | Acknowledge/assign/resolve/close, note/reason/action, audit. | CMMS integration. |
| VS-05 Aggregate + Report | 15-minute/hour/day aggregate, report/export POC. | Enterprise BI. |
| VS-06 Operations hardening | Monitoring, backup/restore, permission tests, failure scenarios. | HA phức tạp/Kubernetes. |

## 21.3. Nguyên tắc không được đánh đổi

Dữ liệu thiếu không được biến thành 0.

Không hard-code mapping/rule theo một thiết bị hoặc site.

Không tạo alert mà không có lifecycle/audit.

Không bỏ idempotency, timestamp hoặc quality để làm demo nhanh.

Không mở write/control path trong Edge hoặc backend.

Không gọi savings validated khi chưa có reviewer.

Không triển khai production khi chưa có monitoring, backup và support owner.

# 22. GO/NO-GO gate và kế hoạch bằng chứng

## 22.1. Gate G0 - Tiếp tục tài liệu

| Điều kiện | Trạng thái v0.1 | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| DOC-01 v0.3 đủ quyết định downstream. | Đạt theo source. | GO |
| Product boundary và MVP được xác định. | Đạt. | GO |
| Không còn câu hỏi sản phẩm chặn DOC-03/04/05. | Đạt theo DOC-01; còn câu hỏi chi tiết. | GO |
| Assumption/risk có owner đề xuất. | Có trong DOC-02; cần xác nhận. | GO có điều kiện review |

## 22.2. Gate G1 - Bắt đầu MVP-1

| Điều kiện | Mức | Evidence |
| --- | --- | --- |
| BRD/SRS MVP-1 được review đủ để development. | Bắt buộc | Actor, FR/NFR, acceptance, permission. |
| Architecture/data contract và ADR cốt lõi có baseline draft. | Bắt buộc | Module boundary, telemetry, quality, idempotency, deployment. |
| Backlog được ưu tiên và team capacity được xác nhận. | Bắt buộc | DOC-07/iteration plan. |
| Dev/test environment, CI, migration và test strategy sẵn sàng. | Bắt buộc | Pipeline/runbook. |
| Product Owner/pilot users có lịch review. | Cao | Review calendar và owner. |
| Definition of Done bao gồm security/audit/observability. | Bắt buộc | DoD/checklist. |

## 22.3. Gate G2 - Bắt đầu POC-01/MVP-2

Áp dụng toàn bộ RG-01 đến RG-12 tại mục 17.3. Bất kỳ điều kiện bắt buộc nào chưa đạt đều dẫn đến TẠM DỪNG kết nối thật. Việc có mã adapter hoặc dashboard không được xem là đủ để bỏ gate.

## 22.4. Gate G3 - Mở Improvement Evidence/MVP-3

| Điều kiện | Evidence |
| --- | --- |
| Alert workflow có người dùng thật và data đủ tin cậy. | Adoption, usefulness, ownership, coverage KPI. |
| Có ít nhất một vấn đề/action thực tế phù hợp đánh giá. | Alert/action được Manager chọn. |
| Baseline/evaluation method và external factors được Reviewer chấp thuận. | Method note/version. |
| Quyền approve/reject và report language được chốt. | BRD/SRS + permission. |
| Không đặt savings target bắt buộc nếu chưa có baseline. | Decision log/report template. |

## 22.5. Gate G4 - Mở rộng sau POC

| Mở rộng | Chỉ GO khi |
| --- | --- |
| Thêm utility/site | POC đạt; có Data Owner, source, point, rule và support cho miền mới. |
| Teams/CMMS/ERP/MES | Có process owner, contract, security và failure handling. |
| Advanced analytics | Dữ liệu đủ dài/chất lượng; metric đánh giá; baseline model và monitoring. |
| Controlled automation | Chương trình riêng có safety case, interlock, authorization, rollback, audit và approval. |
| Triển khai rộng/production | Operations, backup/restore, security, support, capacity và release process đã nghiệm thu. |

# 23. Tiêu chí đưa DOC-02 lên baseline v1.0

| Mã | Tiêu chí | Mức | Kết quả v0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| BL2-01 | DOC-01 đã được approve hoặc Sponsor chấp thuận dùng quyết định v0.3. | Bắt buộc | Chờ |
| BL2-02 | Product Owner review quyết định GO/conditional GO/NO-GO. | Bắt buộc | Chờ |
| BL2-03 | Data Owner, Reviewer, IT/OT Security và Operations Owner được chỉ định. | Bắt buộc | Chưa đạt |
| BL2-04 | Risk priority và response/owner được chấp thuận. | Bắt buộc | Chờ review |
| BL2-05 | Readiness gate POC-01 được xác nhận phù hợp thực tế. | Bắt buộc | Chưa kiểm chứng |
| BL2-06 | Resource/cost estimation approach được thống nhất. | Cao | Chưa |
| BL2-07 | Option và recommended approach được Sponsor/PO chấp thuận. | Bắt buộc | Chờ |
| BL2-08 | Các assumption confidence thấp có kế hoạch evidence và due date. | Bắt buộc | Cần bổ sung |
| BL2-09 | DOC-03/04/05/06 nhận và truy vết các kết luận DOC-02. | Cao | Chưa soạn |
| BL2-10 | Không có nội dung bị hiểu là cam kết savings hoặc approval security/safety. | Bắt buộc | Đạt trong v0.1 |

## 23.1. Kết luận cuối

KẾT LUẬN FEASIBILITY v0.1 IUMP là một sáng kiến phần mềm nội bộ khả thi nếu triển khai theo từng horizon. MVP-1 có thể bắt đầu sau khi hoàn tất tài liệu yêu cầu/kiến trúc và xác nhận nguồn lực. POC-01 có khả thi kỹ thuật nhưng hiện chỉ đạt mức GO CÓ ĐIỀU KIỆN vì chưa có evidence hiện trường và owner cụ thể. Nút thắt chính của dự án không phải khả năng xây dashboard, mà là dữ liệu thực, tích hợp OT an toàn, ownership nghiệp vụ, operations và kỷ luật scope.

Tài liệu kế tiếp nên được soạn là DOC-03 Business Requirements Document v0.1 và DOC-05/DOC-06 ở mức architecture/data draft song song. DOC-07 chỉ nên chốt timeline/budget sau khi các yêu cầu và proof uncertainty chính đã được giảm.

# Phụ lục A - Mô hình chấm điểm

| Dimension | Trọng số | Câu hỏi đánh giá chính |
| --- | --- | --- |
| Strategic fit | 10% | Có phù hợp mục tiêu nội bộ, ranh giới và giá trị ưu tiên? |
| Operational/business | 12% | Có workflow, user, owner và khả năng adoption? |
| Functional scope | 10% | Capability có đủ tạo luồng dùng được và không quá rộng? |
| Software/architecture | 16% | Có thể xây, mở rộng, test, deploy và maintain hợp lý? |
| Data | 15% | Có source, contract, quality, volume, retention và owner? |
| OT/integration | 15% | Giao thức, thiết bị, Edge, network và test có khả thi/an toàn? |
| Security/infra/ops | 10% | IAM, audit, hardening, backup, monitoring và support? |
| Resources | 8% | Có đúng vai trò/kỹ năng và trách nhiệm? |
| Schedule | 3% | Có thể phasing và estimate sau khi dependency rõ? |
| Economic | 1% | Có cost/benefit model và evidence để quyết định mở rộng? |

Điểm tổng = tổng (điểm dimension x trọng số). Kết quả được làm tròn một chữ số thập phân. Confidence được ghi riêng và không nhân vào điểm để tránh che khuất uncertainty; thay vào đó, confidence thấp tạo evidence action hoặc gate.

# Phụ lục B - Risk register mở rộng

| Mã | Rủi ro | P | I | Score | Response | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-R16 | Sai timezone/cut-off report | 3 | 4 | 12 | Site timezone, aggregation tests, report cut-off version. | Architect/Data Owner |
| F-R17 | Energy counter reset/rollover | 3 | 4 | 12 | Counter semantics, delta algorithm, reset event. | Data Owner/Backend |
| F-R18 | Firmware/gateway thay đổi | 2 | 4 | 8 | Version inventory, compatibility test, config backup. | Data Owner/Vendor |
| F-R19 | Credential hết hạn/rotate làm source down | 3 | 3 | 9 | Rotation runbook, expiry alert, staged update. | Security/Operations |
| F-R20 | Export làm rò dữ liệu nội bộ | 2 | 4 | 8 | RBAC, audit, classification, controlled storage. | Admin/Security |
| F-R21 | Audit volume/performance | 2 | 3 | 6 | Event scope, archive, index, retention. | Architect/DevOps |
| F-R22 | Report khác số liệu dashboard | 3 | 4 | 12 | Shared aggregation definitions/version and reconciliation tests. | Backend/QA |
| F-R23 | Migration làm mất rule/mapping history | 2 | 5 | 10 | Migration test, backup, immutable version references. | Tech Lead/QA |
| F-R24 | POC dữ liệu đẹp không đại diện production | 3 | 4 | 12 | Test failure modes, longer observation period, maintenance events. | PO/QA |
| F-R25 | Nhiều point/site làm UX quá tải | 2 | 3 | 6 | Filter, hierarchy, saved views, phased expansion. | Frontend/PO |

# Phụ lục C - POC readiness checklist dùng khi review

| # | Điều kiện | Đạt | Ghi chú/Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POC scope một cụm phụ tải, 8-20 point được xác nhận. | ☐ |  |
| 2 | POC Owner, Product Owner, Data Owner, Reviewer có tên/chức danh. | ☐ |  |
| 3 | Model/firmware đồng hồ và gateway được ghi nhận. | ☐ |  |
| 4 | Point/register list v1 được review/sign-off. | ☐ |  |
| 5 | Sample/proof read 1-3 point thành công. | ☐ |  |
| 6 | Expected interval 60 giây và latency target được xác nhận. | ☐ |  |
| 7 | Network route/port/DNS/TLS/credential được Security phê duyệt. | ☐ |  |
| 8 | Edge host, disk, service account và auto-start sẵn sàng. | ☐ |  |
| 9 | Outbound-only/no command channel được kiểm tra. | ☐ |  |
| 10 | Test window và rollback không ảnh hưởng sản xuất. | ☐ |  |
| 11 | Fallback CSV/API/simulator sẵn sàng. | ☐ |  |
| 12 | Monitoring/log/raw diagnostic sẵn sàng. | ☐ |  |
| 13 | Store-and-forward/idempotency/no-data scenarios có test plan. | ☐ |  |
| 14 | KPI và thời gian observation được Product Owner chấp thuận. | ☐ |  |
| 15 | Runbook và escalation contacts sẵn sàng. | ☐ |  |
| 16 | Backup/restore và retention được review. | ☐ |  |
| 17 | Pilot users được đào tạo theo scenario. | ☐ |  |
| 18 | Go/no-go meeting được lên lịch trước test. | ☐ |  |

# Phụ lục D - Thuật ngữ feasibility

| Thuật ngữ | Diễn giải |
| --- | --- |
| Feasibility | Mức có thể triển khai và vận hành trong ràng buộc thực tế, không chỉ khả năng viết code. |
| Confidence | Mức tin cậy của kết luận dựa trên evidence hiện có. |
| Decision gate | Điều kiện bắt buộc trước khi chuyển giai đoạn. |
| Blocker | Điều kiện thiếu làm hoạt động không thể hoặc không được phép tiến hành. |
| Proof read | Thử đọc giới hạn từ thiết bị/gateway để giảm uncertainty trước full POC. |
| POC | Thử nghiệm giới hạn nhằm kiểm chứng tiêu chí cụ thể, không phải production thu nhỏ. |
| TCO | Tổng chi phí sở hữu gồm phát triển, hạ tầng, triển khai, vận hành và chi phí cơ hội. |
| Observed change | Mức thay đổi quan sát được, chưa khẳng định nguyên nhân. |
| Estimated saving | Ước lượng dựa trên phương pháp/giả định; cần ghi rõ. |
| Validated saving/change | Kết quả được reviewer/approver xác nhận theo phương pháp thống nhất. |
| Readiness | Mức sẵn sàng về owner, dữ liệu, thiết bị, mạng, test, security và operations. |
| Fallback | Phương án thay thế/khôi phục khi dependency chính không sẵn sàng. |

# Phụ lục E - Xác nhận tài liệu

Bảng dưới đây được hoàn thành khi tài liệu chuyển sang In Review hoặc Approved. Chữ ký/approval có thể thực hiện theo quy trình quản lý tài liệu nội bộ IDEA Technology.

| Vai trò | Đại diện/chức danh | Đơn vị | Ý kiến/Trạng thái | Ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Người soạn | Software Engineering Team / Acting BA & Solution Architect | IT/Software Engineering | Đã hoàn thành v0.1 | 22/07/2026 |
| Reviewer nghiệp vụ | Quản lý vận hành khu vực POC-01 | Kỹ thuật/Vận hành | Chờ review |  |
| Reviewer kỹ thuật | Kỹ sư điện/automation phụ trách POC-01 | Kỹ thuật/Automation | Chờ review |  |
| Data Owner | Kỹ sư phụ trách đồng hồ/tủ điện POC-01 | Kỹ thuật/Automation | Chờ chỉ định/xác nhận |  |
| IT/OT Security | Đại diện phụ trách mạng/bảo mật OT | IT/OT Security | Chờ review |  |
| Operations/Support Owner | Đại diện hạ tầng/vận hành hệ thống | IT/Infrastructure | Chờ review |  |
| Product Owner | Trưởng bộ phận Kỹ thuật/Vận hành | Kỹ thuật/Vận hành | Chờ phê duyệt |  |
| Approver | Đại diện Ban Giám đốc IDEA Technology | Ban Giám đốc | Chờ phê duyệt |  |

Kết thúc tài liệu DOC-02 v0.1 là bản Draft đánh giá khả thi ban đầu, được xây dựng từ DOC-01 v0.3. Tài liệu cho phép bắt đầu soạn DOC-03 đến DOC-06 và chuẩn bị backlog MVP-1; chưa phải phê duyệt triển khai POC-01 hoặc cam kết nguồn lực/chi phí.